Образец №9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

за участие в открита  процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

### „Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за тях”

от____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на участника )

подписана от _______________________________________________________________________ в качеството му на__________________________

(име, презиме, фамилия ) 							                                  (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосоченияпредмет, както следва:

| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тръби от ПЕВП тип 100 |  |  |
| 1.1. | Pn= min 10 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм |  |  |
| 1.2. | Pn=16 bar, диаметри: 32, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и 400 мм |  |  |
| 1.3. | Тръбите да са изработени от полиетилен висока плътност, тип 100 |  | х |
| 1.4. | Тръбите да отговарят на стандарт БДС EN 12201-2:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент |  | х |
| 1.5. | Всички тръби трябва да имат пластмасови капачки, поставени върху двата края на тръбата, за да предотвратяват навлизането на замърсители. Преди поставяне на капачките производителят трябва да премахне всички стружки и остатъчни материали |  | х |
| 1.6. | Тръбите да са за налягане PN10 и PN16, маркирани на тръбите. Възложителят допуска офериране на тръби за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско |  | х |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 1.7. | Тръбите да са с еднослоен (хомогенен) строеж на стената |  | х |
| 1.8. | Тръбите трябва да се доставят в черен цвят със синя нишка или в син цвят |  | х |
| 1.9. | Тръбите да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър, дебелина на стената, номинално налягане, сериен номер, стандарт, материал, обозначение на дължината на всеки линеен метър (за тръбите на рула), дата на производство и производител |  | х |
| 1.10. | Тръбите да притежават хидравлични оразмерителни таблици (диаграми) |  |  |
| 1.11. | Тръбите да могат да се свързват чрез челна заварка, чрез муфена заварка, чрез електродифузно заваряване с всички познати фитинги РЕ100 и чрез фитинги бърза връзка |  | х |
| 1.12. | Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  | х |
| 2. | Фитинги с притискаща втулка /бързи връзки/ |  |  |
| 2.1. | коляно 90°, Pn=10 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63 мм |  |  |
| 2.2. | коляно - преход 90° с външна резба, P n=10 bar, размери: 25-¾”; 32-1”; 40-1¼”; 50-1½”; 63-2” |  |  |
| 2.3. | - съединителна муфа, Pn=10 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63 мм |  |  |
| 2.4. | нипел-преход (преход с външна резба), Pn=10 bar, размери: 25-¾”, 32-1”; 32- ¾”; 40-1¼”;40-1”; 50-1½”; 50-1¼”; 63- 1½”; 63-2” |  |  |
| 2.5. | редуцираща муфа (намалител), Pn=10 bar, размери: 32-25; 40-32; 50-40; 63-40; 63-50 мм |  |  |
| 2.6. | Фитингите да отговарят на ISO 14236:2000, по-нов или еквивалентен |  | х |
| 2.7. | Маркировка - фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал и др. Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско |  | х |
| 2.8. | Всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител | (посочва се производителя) | х |
| 2.9. | Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  | х |
| 3. | Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване |  |  |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 3.1. | коляно 90°, дълго изпълнение, Pn=10 и 16 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм |  |  |
| 3.2. | коляно 45°, дълго изпълнение, Pn=10 и 16 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм; |  |  |
| 3.3. | коляно (дъга) 30°, Pn=10 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 280, 315, 355, 400 мм; |  |  |
| 3.4. | коляно (дъга) 60°, Pn=10 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм; |  |  |
| 3.5. | тройник, дълго изпълнение, Pn=10 и 16 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм; |  |  |
| 3.6. | тройник-намалител , дълго изпълнение, Pn=10 bar, диаметри: 63-32; 63-50; 75-50; 75-63; 90-50; 90-63; 90-75; 110-63; 110-75; 110-90; 125-63; 125-90; 125-110; 140-63; 140-90; 160-63; 160-90; 160-110; 180-90; 180-110; 180-160; 200-160; 225-110; 225-160; 225-180; 250-160; 250-110, 315-110, 315-160, 355-160, 400-160мм |  |  |
| 3.7. | предфланшова връзка (берт), дълго изпълнение, Pn=10 и 16 bar, диаметри: 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм; |  |  |
| 3.8. | намалител (редуктор), дълго изпълнение: Рn=10 bar, диаметри: 75-63; 90-50; 90-63; 90-75; 110-63; 110-75; 110-90; 125-63; 125-90; 125-110; 140-125; 160-90; 160-110; 160-125; 180-125; 180-160; 200-160; 225-160; 225-180; 225-200; 250-160; 250-200; 280-200, 280-250, 315-250, 315-280, 315-225, 355-250, 355-315, 400-315, 400-355 мм. Рn=16 bar, диаметри: 90-63; 90-75; 110-90; 125-90; 140-90; 160-90; 180-90; 200-160; 250-160; 250-200; 315-250 мм |  |  |
| 3.9. | Затваряща муфа (капачка, тапа), Pn=10 bar, диаметри: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм |  |  |
| 3.10. | Фитингите да са изработени от полиетилен висока плътност, тип 100 |  |  |
| 3.11. | Фитингите да отговарят на БДС EN 12201-3:2011+А1:2013/NA:2014, по-нов или еквивалент |  |  |
| 3.12. | Фитингите да са дълго изпълнение – да могат да се завараят както челно, така и с електромуфа. Не се допускат сегментно изработени фитинги за челна заварка. |  |  |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 3.13. | Маркировка-фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал и др. Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниск |  |  |
| 3.14. | Всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител | (посочва се производителя) |  |
| 3.15. | Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  |  |
| 4. | Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване |  |  |
| 4.1. | коляно 90°, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50 мм |  |  |
| 4.2. | коляно 45°, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50 мм |  |  |
| 4.3. | коляно – преход с външна месингова резба, Рn=16 bar, диаметри: 25-¾”; 32-1” |  |  |
| 4.4. | Муфа съединителна, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50 мм |  |  |
| 4.5. | Намалител, Pn=16 bar, диаметри: 32-25; 40-25; 40-32; 50-25; 50-32; 50-40 мм |  |  |
| 4.6. | Преход с външна месингова резба, Pn=16 bar, диаметри: 25-¾”; 32-¾”; 32-1”; 40-1¼”; 50-1½” |  |  |
| 4.7. | Затваряща муфа (капачка,тапа), Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50 мм |  |  |
| 4.8. | Фитингите да са изработени от полиетилен висока плътност, тип 100 |  | х |
| 4.9. | Фитингите да отговарят на БДС EN 12201-3:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент |  | х |
| 4.10. | Фитингите да имат необходимата маркировка,отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал, производител. Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско. |  | х |
| 4.11. | Всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител | (посочва се производителя) | х |
| 4.12. | Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  | х |
| 5. | Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100 |  |  |
| 5.1. | съединителна муфа с ограничител, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм |  |  |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 5.2. | съединителни муфи без ограничител, Pn=16 bar, диаметри: 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400 мм |  |  |
| 5.3. | Редуцираща муфа (намалител), Pn=16 bar, размери: 32-25; 40-32; 50-32; 50-40; 63-40; 63-50; 90-50; 90-63; 110-63; 110-90; 125-90; 160-110 |  |  |
| 5.4. | коляно 90°, Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм |  |  |
| 5.5. | коляно 45°, Pn=16 bar; диаметри: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм; |  |  |
| 5.6. | коляно (дъга) 30°, Pn=16 bar, диаметри: 90, 110, 125,160, 180, 200, 225 мм |  |  |
| 5.7. | тройник, комплект с муфа с ограничител, Pn=16 bar , диаметри: 32, 40, 50, 63 мм |  |  |
| 5.8. | тройник, Pn=16 bar , диаметри: 75, 90, 110, 125, 160, 180, 200, 225 мм |  |  |
| 5.9. | преход ПЕ/месинг с външна резба, Pn=16 bar, размери: 25-¾”, 32-1”; 40-1”, 40-1¼”, 50-1”, 50-1¼”, 50-1½”; 50-2”, 63-1¼”, 63-1½”, 63-2”, 75-2”, 75-2½” |  |  |
| 5.10. | затваряща муфа (тапа,капачка), Pn=16 bar, диаметри: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 мм |  |  |
| 5.11. | електрозаваряема, отклонителна, водовземна скоба за работа при липса на работно налягане, Pn=16 bar, размери: 63-32, 63-50, 75-50, 90-32, 90-63, 110-50, 110-63, 110-90, 125-63, 125-90, 125-110, 160-63, 160-90, 160-110, 160-125, 180-63, 180-90, 180-110, 180-125, 200-63, 225-90, 225-160, 250-63, 250-90, 280-63, 280-90, 315-63, 315-90, 355-63; 355-90; 400-63, 400-90 мм |  |  |
| 5.12. | електрозаваряема, отклонителна, водовземна скоба за работа под налягане, , Pn=16 bar, размери: 50-25; 50-32; 63-32; 63-40; 75-32; 90-32; 90-50; 90-63; 110-32; 110-50; 110-63: 125-32; 125-50; 125-63; 140-50; 160-32; 160-50; 160-63; 180-32; 180-50; 180-63; 200-32, 200-50, 200-63; 225-63 мм |  |  |
| 5.13. | електрозаваряема скоба за работа под налягане с вграден вентил и телескопична задвижка, Pn=16 bar, размери: 50-32; 63-32; 63-40; 75-32; 90-32; 90-50; 90-63; 110-32; 110-50; 110-63; 125-32; 125-50; 125-63; 140-63; 160-32; 160-50; 160-63; 180-32 |  |  |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 5.13. | 180-50;180-63; 200-32; 200-50; 200-63; 225-63 мм |  |  |
| 5.14. | Фитингите да са изработени от полиетилен висока плътност, тип 100 |  |  |
| 5.15. | Фитингите да отговарят на БДС EN 12201-3:2011+А1:2013, по-нов или еквивалент. |  |  |
| 5.16. | Фитингите да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал, производител. Възложителят допуска офериране на фитинги за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско. |  |  |
| 5.17. | Всички фитинги от този вид следва да бъдат произведени от един производител | (посочва се производителя) |  |
| 5.18. | - Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  |  |
| 6. | Други фасонни части |  |  |
| 6.1. | сферичен кран ПЕВП (комплект със задвижка), Pn=16 bar, диаметри: 32, 40, 50, 63 мм. Сферичнните кранове да са изработени от ПЕВП. Положение „отворено” и „затворено” – определени с ограничител. Крановете да отговарят на БДС EN 12201-4:2012, по-нов или еквивалент. |  |  |
| 6.2. | свободен фланец за берт, Pn= min 10 bar, размери: 63/50, 75/65, 90/80, 110/100, 125/100, 140/125, 160/150, 180/150, 200/200, 225/200, 250/250, 280/250, 315/300, 355/350, 400/400. Фланците да са изработени от чугун GGG40 с епоксидно покритие и да отговарят. |  |  |
| 6.3. | чугунени фланшови адаптори с голям обхват за свързване на тръби от различни материали, Pn= min 10 bar, условни доаметри: DN 60 (65), DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN300, DN350, DN400. Тяло - GGG40; уплътнение – EPDM или NBR; епоксидно покритие; крепежи – неръждаема стомана. Адапторите да отговарят на стандарти БДС EN 14525:2005, БДС EN 12842:2012, по нови или еквивалентни. |  | х |
| 6.4. | Фасонните части да имат необходимата маркировка, отнасяща се до: диаметър (размер), номинално налягане, стандарт, материал и др. Възложителят допуска офериране на фасонни части за по-високо налягане от изискуемото, но не и за по-ниско |  | х |
| 6.5. | Гаранционен срок при експлоатация – не по-кратък от 25 години |  | х |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 7. | Всяка доставка се извършва след писмена заявка на Възложителя по факс или електронна поща |  | х |
| 8. | Полиетиленовите тръби с размери от DN25 до DN63 включително да се доставят на рула по 100 м. Минималният вътрешен диаметър на ролките да е такъв, че да осигурява оптимални условия за муфено заваряване между тръбите, между тръби и фитинги и монтаж на клемфитинги |  | х |
| 9. | Полиетиленовите тръби с размери от DN 75 до DN 110 включително да бъдат доставяни на пръти с дължина 6 или 12 м или на рула по 100 или 50 м, в зависимост от подадената писмена заявка от възложителя |  | х |
| 10. | Полиетиленовите тръби с размери от DN 125 до DN 400 да бъдат доставяни на пръти с дължина 6 или 12 м, в зависимост от подадената писмена заявка от Възложителя |  | х |
| 11. | Доставените тръби трябва да бъдат без повреди и изкривявания в момента на доставката им |  | х |
| 12. | Рулата трябва да бъдат сигурно обвити с опаковъчна лента, която да не може дасе махне по друг начин, освен чрез срязване |  | х |
| 13. | Фитингите да се доставят в опаковки, непозволяващи тяхното разкомплектоване и предпазващи ги от замърсяване |  | х |
| 14. | Доставките се извършват от Изпълнителя (или за негова сметка) до складове на Възложителя в гр.Разград, гр. Попово, гр. Лозница и гр. Цар Калоян |  | х |
| 15. | Срок на доставка - максимум пет работни дни от получаване на писмена заявка |  | х |
| 16. | Всяка доставка задължително се придружава от данъчна фактура и приемо-предавателен протокол |  | х |
| 17. | В случай на доставка на некачествени стоки или липси, доставчикът е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки за своя сметка в най-кратък срок, но не по-късно от 14 календарни дни от получаване на писмено уведомление от Възложителя |  | х |
| 18. | При поискване от Възложителя, участникът трябва да обособи консигнационен склад за определени видове тръби и фитинги на |  | х |
| № | Изисквания на Възложителя | Предложение на участника | Стр. от каталога |
| 18. | територията на склад на Възложителя в гр. Разград |  | х |

19. Срок за изпълнение на поръчката - ....................................................................................................................................................................

20. Гаранционни условия, при които важат гаранционните срокове, посочени по-горе  - .....................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

21. Всички доставки и дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена.

22. Бихме желали да  обърнем  внимание на   следните допълнителни  преимущества  на нашето предложение, спрямо задължителните

изисквания и условия от документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |